APPUNTI SISTEMI

Arco: mezzo trasmissivo(fili)

Nodo(device)

Un singolo arco di una lan convenzionalmente per funzionare può essere lungo max meno 100 metri

Da 100 m non funziona più

Una lan convenzionalmente può essere massimo 1km

Classificazioni per architettura:

Master- slave, client-server e peer-to-peer

Client-server: è l’http, il client fa la request e il server la soddisfa

Peer-to-peer: tutti i dispositivi sono alla pari: possono fare sia il client che il server

Master-slave: il master ha il controllo sugli slave, se il master è spento gli slave non funzionano, la comunicazione tra gli slave avviene solo tramite il master

Classificazione per mezzi trasmissivi

Classificazione per topologia:

Topologia fisica e logica

Topologia fisica dice dove è collocato il dispositivo

Topologia logica come è collegato il dispositivo

Topologie logiche:

A stella: ogni pc ha un filo e tutti i fili vanno allo switch

Lo switch avrà un arco che lo collega a internet

Ad albero o gerarchica: se si collegano 2 o più stelle diventano un albero, in cui gli switch sono collegati a uno switch che li collega

Una struttura ad albero o a stella può essere ibrida è quella in cui c’è una struttura ad albero o a stella e poi uno switch che è collegato ad internet

A maglia: tutti i dispositivi sono collegati tra di loro, (non si fa con i pc). Possono essere che i dispositivi sono collegati sono con alcuni dispositivi(mesh), per essere a maglia ogni dispositivo è collegato ad almeno un dispositivo o possono essere tutti collegati tra di loro (fully connected).

A ring: un dispositivo è collegato ad una altro a sua volta collegato ad un altro, ogni dispositivo è collegato al precedente e al prossimo

A bus: c’è un filo e tutti i dispositivi sono collegati a quel filo, tutti parlano con tutti

Classificazione mezzi trasmissivi: guidati: doppino di rame: passano elettroni, coassiale: passano onde elettromagnetiche fibra ottica

Non guidati(wireless): aria e vuoto(etere)

Wired or

TDMA (Time division multiple access): protocollo regola la comunicazione a tempo, ognuno ha del tempo, è deterministico

Token ring: protocollo di arbitraggio canale che da un tempo massimo, se finisce prima passa al prossimo

La topologia è a bus ma l’algoritmo di arbitraggio è ad anello (token ring)

Ci sono 2 protocolli di arbitraggio canale (protocollo che decide chi “parla”):

1 deterministici

2 casuali

Il token ring è deterministico

Csma(deterministico): se ce rumore non parlo, se non ce rumore parlo

Csma/cd(deterministico): protocollo di arbitraggio canale, non parlo se ce rumore, se ce silenzio parlo, ma ce una finestra di tempo in cui qualcuno mi parla sopra, si crea una collisione e la comunicazione non può avvenire, con la collision detected(cd) individuiamo la collisione e si ferma la comunicazione (si fermano tutti e 2)

L efficacia degli algoritmi diminuisce quando si oltrepassa la lunghezza di una lan

Connessione da un punto ad un punto: connessione punto-punto

Hub: Nodo centrale, è un concentratore, zona in cui c’è molto traffico, non fa una gestione evoluta del traffico e non cerca di evitare le collisioni

Switch: cerca di evitare collisioni, perché il pacchetto si perde e bisogna ritrasmetterlo e si perde tempo, fa una gestione evoluta del traffico, è un hub evoluto

Nel Wi-Fi ci sono sempre collisioni, non si possono evitare mantenendo la qualità di rete

Livelli ISO/OSI

Livello 1(pag 17 appunti mana)

Cavo UTP

Filo twistato: 2 fili attorcigliati tra di loro (non c’è schermatura)

Cavo STP:

I cavi sono twistati ma hanno la schermatura per evitare interferenze, o si twistano in modo diverso (più o meno nodi) per evitare interferenze

Bridge

Il bridge replica e si comporta come una ciabatta di rete.

Segmentazione:

Manda i dati a tutti per mandarlo al dispositivo giusto

Poi dopo che lo ha fatto sa la posizione del dispositivo a cui prima ha mandato i dati

Quindi se voglio mandare un dato a qualcuno prima “chiedo” dove sia il dispositivo e poi quando so la sua posizione mando il dato solo a lui

Quando un dispositivo manda una richiesta, il bridge si segna la posizione del pc con quel indirizzo fisico, manda la richiesta a tutti i dispositivi e quando trova il dispositivo giusto, questo poi gli manda indietro il dato e così il bridge quando riceve il dato si segna il pc con quel indirizzo fisico

Hub e bridge non si usano più.

Si usano gli switch

Il bridge lavora a livello software

Prima c’era il replicatore di porte ignorante: hub, poi si arriva a il bridge e poi allo switch

Switch (pag. 32 appunti Mana)

Prende la trama

Lo switch è implementato in hardware

Lo switch è un dispositivo che fa micro segmentazione, può gestire contemporaneamente più connessioni

Lo switch impara il mittente non il destinatario, l’unica certezza è il dà

Cam Table: dove vengono salvati gli indirizzi mac

In un pacchetto ci sono i primi 6 byte (48 bit) che sono per l’indirizzo di destinazione, i 6 byte dopo per il source address (Indirizzo MAC dell'host che sta trasmettendo) e i due dopo per il tipo ossia che cosa mi troverò dopo (è 2 byte) e poi ci sono i byte per il dato

Tra il tipo e il dato c’è un altro livello che dipende dal tipo ecc. con dei campi: il LLC.

Alla fine c’è FCS (ha 4 byte): ha una altissima probabilità di capire se c’è stato un errore (pag. 30 app mana)

I dispositivi che ricevono il pacchetto leggono subito l’indirizzo di destinazione per capire se il pacchetto è per loro o no, se è il loro indirizzo si va avanti e lo manda alla CPU

La scheda di rete fa un controllo sequenziale, appena un bit è sbagliato si ferma

Ci pensa la scheda di rete a controllare se l’indirizzo è corretto o no e non la CPU

L’indirizzo mac non cambia e lo mette il produttore, ogni indirizzo mac è univoco, il mac è composto da 6 byte, i primi 3 byte (24 bit) sono il codice del produttore

Il livello 1 e il 2 non scomodano la cpu

Preambolo: Il preambolo serve per la sincronizzazione del ricevitore, verifica checksum

Metodi switch: (pag. 34 app mana)

Cut-through (supportato solo dagli Switch e non dai Bridge). Lo Switch provvede ad inoltrare il frame prima ancora che sia stato completamente ricevuto, subito dopo aver letto il MAC DEST e senza eseguire alcuna bufferizzazione. Tempo di latenza molto breve ma può essere applicato solo se Tx e Rx operano alla stessa velocità

Store and Forward (modalità Bridge-Like). Lo Switch salva l'intero frame in un buffer fino al ricevimento del CRC che viene ricalcolato in modo da scartare eventuali frame non validi.

A livello

Nome pacchetto: livello 1 Bit, livello 2: trama o frame, segmento

LLC è un pezzettino del livello 2 che legge il pacchetto e si segna dove deve andare il pacchetto per indirizzarlo successivamente